| 故障名称 | 开转向灯时所有尾灯闪烁 |
| --- | --- |
| 车 型 | 天然气车 |
| 故障现象：车辆在开转向灯时所有尾灯闪烁 |  |
| 分析过程：首先检查保险、闪光继电器看有无烧融短接的现象。其次检查线束看有无粘连现象，再检查后分线盒有无串电，地线是否接好。 |  |
| 检查过程：检查316插头、检查继电器、线束 |  |

车辆故障案例分析