| 故障名称 | 排气制动不工作 |
| --- | --- |
| 车 型 | 天然气车 |
| 故障现象： 排气制动无法正常工作！ |  |
| 分析过程：天然气车排气制动组成：排气制动开关、排气制动电磁阀、排气制动碟阀、天然气发动机2.0ECU、线束。 天然气车排气制动是天然气发动机2.0ECU在接到排气制动开关发出的信号后，控制排气制动电磁阀过气从而控制排气制动碟阀动作。由于天然气发动机2.0ECU在接到排气制动开关信号后，还要检测发动机转速（1000转以上）、空挡开关信号才能，才能控制排气制动电磁阀通气。一个条件不合适排气制动都不会工作。 |  |
| 检查过程：检查排气制动电磁阀（常断黑帽电磁阀）看气路是否有气，排气制动电磁阀是否损坏，检查X337插头X\V\S\P针脚和X316插头34和33针脚，检查空档开关是否有信号反馈ECU。 |  |

车辆故障案例分析