| 故障名称 | 远程油门不起作用 |
| --- | --- |
| 车 型 | 天然气F3000 |
| 故障现象： 开远程油门不起作用 |  |
| 分析过程：天然气车远程油门组成：发动机2.0ECU、远程油门控制器、线束。天然气车远程油门是打开后部远程油门控制器里的远程油门翘板开关，发动机2.0ECU接到信号转速上升到800转，油门转速由后部加减翘板开关控制。爱出问题地方，远程油门控制器型号是否匹配，发动机2.0ECU数据是否开通远程油门。 |  |
| 检查过程：检查远程油门控制器型号，连接电脑查看2.0ECU数据是否开通远程油门功能，检查X337插头u、d、r、b针脚。 |  |

车辆故障案例分析