| 故障名称 | 左右ABS电磁阀接反导致ABS不工作 |
| --- | --- |
| 车 型 | 德龙S29<WABCO4通道E版本> |
| 故障现象： 车辆严重跑偏，方向盘跟转。 |  |
| 分析过程：1打开钥匙，ABS，ASR报警灯亮后熄灭，说明自检正常，2，通过听电磁阀排气次序检查ABS电磁阀，WABCO_E版本4通道ABS排气次序为：右前-左后-左前-右后。 如果电磁阀左右位置接反将导致ABS制动跑偏，但ABS不报故障：ABS报警灯不亮。 |  |
| 检查过程：自检时ABS电磁阀排气4次，ABS灯也熄灭了，但踩刹车的时候严重向右跑偏，经检查发现，ABS自检时电磁阀排气次序不对，正确次序应该是：右前-左后-左前-右后，这辆车左右接反了，把两电磁阀线对调后制动跑偏现象消失。 补充说明：1 WABCO D版本4通道ABS及国产ABS<正昌，科密，博华厂家>ABS电磁阀排气次序为：右前-左后-左前-右后-右前+左后-左前+右后 2 左右传感器接反也会导致制动跑偏，一般在对角线方向或靠近前部的同一级接反将严重跑偏，在靠近后部的同一级上接反会出现单侧制动抱死，轻微跑偏。 |  |

车辆故障案例分析