| 故障名称 | 组合仪表黑屏 |
| --- | --- |
| 车 型 | 装有CBCU或者CUFU控制盒的车型 |
| 故障现象： 打开电源和钥匙开关后，仪表一片漆黑，没有指示灯亮，无动作，无任何反应。 |  |
| 分析过程： 可能原因如下，一，CBCU未刷数据<注意：CUFU不存在此问题> 二，CBCU或CUFU不工作<电源不通> 三，仪表电源不同 四，仪表与CBCU通信线路有故障 五，组合仪表与车身控制单元不匹配，例如装的CBCU控制器却装的CUFU仪表，两者无法通信。 |  |
| 检查过程： 根据分析过程中提到的五点进行排查。 需要注意的是： 不论CBCU或者CUFU都需要刷写数据，CBCU未刷写数据无法工作，但是CUFU却很难发现，因为其出厂时已设置了一些基本功能，后续只是开启一些特定功能并调整部分参数，所以CUFU未刷数据并不影响一些常规操作，例如灯光，但会出现差速锁开关控制无效的现象。 出现以下情形可判定CBCU未刷数据： 灯光开关无法控制前照灯，危急报警开关无法控制转向灯。 |  |

车辆故障案例分析