| 故障名称 | 空调不制冷之三 |
| --- | --- |
| 车 型 | 德龙 ，EGR |
| 故障现象： 空调不制冷 |  |
| 分析过程： 空调是否制冷与压缩机是否正常工作有必然联系，压缩机要正常工作，首先要使控制压缩机的继电器起作用，就是说相关的继电器必须正常吸合。 |  |
| 检查过程： 测试空调时必须启动发动机，K486是空调控制继电器，外挂与电器板左侧，只有发电机发电，发动机开始运转后，其触电才会吸合，才给空调压缩机<由发动机带动>供电，所以在检查时应该听这两个继电器在空调打开时有无动作，进而缩小检查范围。 经验总结： 空调只有在发动机运转时才有可能制冷，K486的作用就是判断发动机是否已经工作，只有发动机工作后才给空调系统供电，而发电机不发电时，K486将无法吸合，从而无法制冷。 |  |

车辆故障案例分析