| 故障名称 | 空调不制冷之五 |
| --- | --- |
| 车 型 | 德龙 |
| 故障现象： 风机常转，空调不制冷 |  |
| 分析过程： 新式空调当电源无电的时候会出现风机常转的现象，所以可以根据此现象将范围缩小到空调的电源部分。 |  |
| 检查过程： 某德龙车开钥匙时风机常转，检查空调保险电源正常，再检查空调控制器电源接口发现11脚的电源线23000脱出，插进后又被顶出，仔细检查发现插针上下接反，调正后不再脱出，空调工作正常。 |  |

车辆故障案例分析