| 故障名称 | 空调不制冷之六 |
| --- | --- |
| 车 型 | 德龙 ，WP电控发动机 |
| 故障现象： V2电源对地短路，空调不制冷 |  |
| 分析过程： 1 V2电源是ECU输出的24V电源，专用于ECU所需的高电平信号，此部分电线与整车电源正负极接触均会报故障。 2 AC，及空调继电器均由V2电源控制 3 检查时可将14线分线器后盖拔掉后检查。 |  |
| 检查过程： 某车检查得出V2电源对地短路等故障，查61510和61520分线器处，将两后盖拔掉测得有24V电，但将61510后盖盖上九没电了，拔下再测发现61510各线都没有短路，再把仪表后蓝绿插头拔掉就有电了，怀疑这两插头上针脚有毛刺，后检查发现绿色插头上两处毛刺使得很多线搭在一起，于是将毛刺去掉，重新梳理线束后故障解除，同时，该车开始无转速，后来也好了。 |  |

车辆故障案例分析