| 故障名称 | 油门失效，跛行 |
| --- | --- |
| 车 型 | 德龙 ，WP12电控发动机 |
| 故障现象： 油门失效 |  |
| 分析过程： 有时油门失效故障的原因并非油门踏板本身，需要多方位检查相关部位。 |  |
| 检查过程： 某车EDC灯亮，起动机发动后保持怠速约1000转跛行，油门踏板失效，后检查发现是油门转换开关打开<远程油门打开>，关闭油门开关后故障排除。 经验总结： 1 当开启远程油门功能的车型未安装远程油门时，EDC报警灯会亮，此时检测会显示故障码229，远程油门开启后车上的油门会失效，远程油门的转速范围不同，可表现为怠速模式，或跛行回家模式。 2 若未配备或者预留远程油门接口却报远程油门故障，需重新刷写数据。 |  |

车辆故障案例分析