陕西重汽商用汽车产品

保 修 手 册

陕西重型汽车有限公司

陕重汽特别提示您：

1、新购车用户接车时，陕汽重卡特约服务站免费对车辆进行售前检查，并对用户进行车辆使用、维护、保养培训。

2、新购车用户到陕汽重卡特约服务站对车辆进行强制保养，可享受强制保养免工时费和材料费的优惠政策（强保材料包括发动机机油、机滤、底盘变速箱、驱动桥齿轮油，转向液压油与油罐滤芯）。

3、车辆必须严格按照规定进行强保、定保，强、定保时必须使用符合车辆使用要求的油品与配件，由于用户未对车辆进行保养或使用了不符合国家或企业标准要求的油品或配件而导致的车辆故障不在保修范围内。

4、未经许可不得擅自进行各种改装或擅自加装各种设备，尤其是对电器、制动、转向等涉及产品安全的系统不得进行改装或加装其它设备，否则有可能影响车辆性能、安全系统，导致发生事故、车辆着火、车辆损坏,对此后果本公司不承担责任。

5、由于陕西重汽对所有车型都在不断进行改进，因此敬请您谅解，在车辆外型、装备、性能和技术等内容后续都可能不断有所变化，您所购车辆的实际配置和功能等信息应以具体交付时的为准；车辆配置如有变动，恕不另行通知。

6、请随车携带本保修手册。

7、本保修手册中的所有内容均为印刷时的最新内容，今后如有改动，恕不另行通知。

8、“e随行”是陕汽基于互联网+模式下开发的一款手机APP软件，是您车辆享受保修服务的电子版保修凭证，请您接车时在经销商的指导下完成“e随行”软件的下载、安装与注册，以保证您更快更便捷的享受陕汽为您提供的产品服务。

尊敬的用户：

首先感谢您选择了我公司陕汽重卡产品，从现在开始，我公司的贴心服务体系将为您提供快捷、便利、满意的产品售后服务。为了最大限度的延长您所购买产品的使用寿命，为您创造最佳经济效益，特制作本手册。当您接收到车辆时，请您仔细阅读本手册的全部内容，检查保修手册中规定经销商必须填写的内容，如：用户保修期起算日期、经销商名称、销售地点及用户相关信息等经销商填写部分的内容，以便保证您准确行使应享有的权利，尽到用户应尽的义务，保证车辆的正常行驶，为您赢得更佳效益。

为保证您享有的权利和行使应尽的义务，请牢记以下注意事项：

1.请按陕重汽汽车产品《使用说明书》中的规定使用、保养。

2.在车辆行驶4000～6000公里之间或自购车之日起3个月内（以先到为准），请携带本手册和购车发票到陕重汽特约服务站进行强制保养。

3.强保后载货车、牵引车行驶里程每增加6万公里，专用车行驶里程每增加3万公里，自卸车行驶里程每增加1.5万公里，非公路宽体矿用自卸车行驶里程每增加0.5万公里，请按照使用说明书与保修手册中规定的项目对车辆进行定期保养。

4.本手册中的“陕重汽汽车产品保修卡”是车辆保修的必备凭证，请妥善保管并随车携带。

5.如果您使用的车辆出现故障，请及时到就近的陕重汽特约服务站进行鉴定处理，否则陕重汽将不承担用户自行维修等其它费用；

6.为了保障您的合法权益，如果您对特约服务单位的服务不满意，您可以与销售公司销售服务部直接联系，您会得到满意的帮助。

联系单位：陕西重汽销售公司销售服务部

联系电话：服务热线：4008809818

请您将购车发票或发票复印件粘贴此页

（用户购车发票或发票复印件为质量保修凭证，请粘贴牢靠）

e随行如何下载安装？

1、二维码扫描下载

选择浏览器或者QQ扫描直接下载安装；

如果通过微信扫描，则扫描成功后点击屏幕右上角，选择通过浏览器打开，然后选择相应的版本点击下载安装。

2、智能手机端（安卓/IOS）下载

通过网址通过http://www.sxqc.com:8888/txefw_app.html下载

友情提醒：安卓系统用户点击Android版，苹果用户点击IOS版进行下载安装！

目       录

一、陕重汽汽车产品保修服务规定………………………

二、陕重汽汽车产品保养与维护规定……………………

三、陕重汽L3000载货车保修与保养规定………………

四、陕重汽汽车产品保修卡填写规范及管理规定………

五、陕重汽汽车产品保修卡………………………………

六、陕重汽汽车产品保修服务登记表……………………

另附车辆售前检查表 此表共两联，在表格右侧注明 第一联留存于保修手册上 第二联服务商留存

一、陕重汽汽车产品保修服务规定

产品保修服务规定是产品在保修期内，由产品厂提供保修服务的依据。

1 保修服务范围

1.1凡陕重汽生产销售的商用汽车（含该车配装的所有总成及零部件），用户在严格按照相关产品使用说明的要求进行正确的使用和维护，并按《陕重汽汽车产品新车强制保养规定》进行强制保养和定期保养的前提下，在产品保修期限（使用时间和/或使用里程规定）内，产品因设计、制造、装配及材料等质量问题，造成的各类故障或零部件损坏（丧失使用功能，下同），经陕重汽服务机构（含陕重汽特约服务机构）鉴定确认的，陕重汽给予保修服务，以确保用户车辆正常使用。

1.2保修服务对用户是一种免费或部分免费的服务。

1.3保修服务的实施原则是：故障或零部件损坏，以检、修为主，不可修复或修复成本明显偏高的、修复时限不能达到服务标准要求的，可按规定更换零部件或总成。

2下列条款不在保修服务范围内

2.1用户不能提供有效的产品保修凭证（《陕西重汽商用汽车产品保修手册》），或保修凭证原始记录与实际车辆不符，或保修凭证原始记录被涂改的车辆,或被查实保修凭证为伪造的假证件的车辆。

2.2新车走合期间，未按《强制保养标准规定》进行强制保养的车辆；强制保养后未按《定期保养标准规定》进行车辆定期保养的车辆（以服务站签章的服务记录为准，并在服务网上报单）。

2.3未经陕重汽销售服务部同意，用户自行或在陕重汽服务机构以外的单位对车辆进行拆卸、修理过的零部件。

2.4不按相关产品使用说明的规定进行调整、维护而引发的各类故障及零部件损坏。

2.5不按相关产品使用说明规定使用燃油、润滑油、润滑脂、冷却液而造成的各类故障及零部件损坏（如：给铝制散热器加注不合格防冻液和水）。

2.6不按相关产品使用说明的规定及相关交通法规操作，或人为造成车辆故障或交通事故的各类损坏。

2.7车辆出现故障后，不及时排除故障而强行行驶的续发性故障及零部件损坏。

2.8车辆因超载，或车桥、轴超出规定载荷而引发的零部件损坏。

2.9车辆维修时私自装用未经销售服务部呼叫调度中心或各地服务经理认可的非原厂配件而导致的故障及零部件损坏。

2.10售后车辆未经陕重汽产品研发部门书面许可，用户私自改装的，或虽经许可但自行设计、改装不合理而导致的故障及零部件损坏。

2.11车辆肇事后未经陕重汽认定质量责任，用户单方面处理的车辆。

2.12不符合零部件、总成保修服务规定的零部件、总成。

2.13 无法确定是否超过保修期限的车辆，以车辆生产出厂日期为准，超出保修期的车辆或零部件。

2.14由于服务商维修不当造成的二次故障（由责任服务商承担）。

2.15因不可抗力因素造成的损坏或故障等。如战争、自然灾害等。

3.保修服务细则规定

3.1陕重汽销售公司销售部门或其经销商向最终用户售车（整车系统交付终端并扫码出库，该车指首次销售的新车）的日期，该日期应与《陕重汽汽车产品保修卡》上“保修期起算日期”一致。

保修期起算日期原则上以DMS系统车辆出库实现已售日期做为保修期起算日期，特殊情况可以购车发票日期为保修期起算日期。

3.2产品保修服务规定：

3.2.1基础车型保修期：

| 车型系列 | 品系系列 | 保修期（月/不限里程） |
| --- | --- | --- |
| 载货车 | M、X | 36 |
|  | L | 24 |
| 牵引车 | X | 36 |
|  | F、M | 24 |
| 专用车 | X、M、L、F | 24 |
| 自卸车 | X、M、F | 12 |
| 宽体矿用自卸车 | F | 6 |

A.载货车：陕汽生产的平板车、仓栅车、厢式车、蓬式车、畜禽车（不包含用载货车底盘改装的专用车车辆）。

B.专用车车型指水泥搅拌车、粉粒物料运输车、液罐车、油田车、应急指挥车、车厢可卸式垃圾车、除雪车、供水车、混凝土泵车、沥青洒布车、沥青运输车、随车吊、清障车、洒水车、随车起重运输车、同步封层车、消防车、稀浆封层车、厢式运输车、压缩式垃圾车（包含各类底盘改装的专用车车辆）。

C. 偏置码头牵引车、港口牵引车按照牵引车政策执行。

D.X系列车型为X3000系列的车型；M系列车型为M3000系列的车型；L系列车型为L3000系列车型；F系列车型为F3000系列的车型。

3.2.2重点车型保修期

| 序号 | 车型系列 | 保修期（月/不限里程） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷链运输车 | 36 |
| 2 | 危化品运输车 | 36 |
| 3 | 轿运车 | 36 |

A. 冷链运输车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车，是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车，常用于运输冷冻食品（冷冻车），奶制品（奶品运输车）、蔬菜水果（鲜货运输车）、疫苗药品（疫苗运输车）等。

B. 危化品运输车是一种货箱顶部不封闭，排气管前置并装有防火花装置，运送石油化工品、炸药、鞭炮等危险品的专用车辆。

C. 轿运车又称车辆运输车，根据结构形式分为双桥双胎、双桥单胎、单桥双胎，根据外型分为骨架式、半封闭式、封闭式。

3.2.3专用车：选装陕重汽专用底盘的专用车按以下标准执行：

①专用车厂商购陕重汽底盘车之日起，整车生产销售在12个月以内的，以其销售给用户并开具正式发票之日起计算，保修期按产品保修服务规定第3.2.1条执行。

②专用车厂商购陕重汽底盘车之日起，整车生产销售时间超过12个月的，由专用车厂商向陕重汽销售公司提出申请，经销售公司委派点对点服务站对车辆进行售前检查与状态确认后，保修期起算日期按照专用车厂销售日期起算，保修期24个月不限里程。若改装厂不做申请，车辆的保修期起算日期以整车销售系统扫描出库日期做为车辆保修期起算日期。

③专用车厂商购陕重汽底盘车用于生产科研、产品开发、试制、新产品推广的专用车，其保修服务期限及起算日期，由专用车厂商与陕重汽销司销售服务部、专用车部协商，并以合同或协议的形式约定。

3.2.3 陕汽康明斯发动机专项保修政策

| 零件 类别 | 零件名称 | 载货车 （月/） | 牵引车 （月） | 专用车 （月） | 自卸车 （月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 件 | 缸体、曲轴、连杆、凸轮轴、飞轮壳、齿轮室、机油泵、进气歧管、排气歧管、摇臂室 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 重要件 | 缸盖、活塞、皆可博制动器、活塞销、活塞销卡环、凸轮从动件、凸轮从动轴、连杆螺栓、主轴瓦、止推瓦、缸套、气门、气门弹簧、气门导管、气门油封、气门座、摇臂轴、齿轮、惰轮轴、曲轴皮带轮、发电机皮带轮、燃油泵驱动装置、进气门摇臂、排气门摇臂、喷油器摇臂、摇臂座、推杆、附件驱动皮带轮、油底壳、机油滤清器座、主轴承螺栓、前悬支架、机油吸油管、摇臂室罩盖、调压阀、泄压阀、吊耳、活塞冷却喷嘴、ECM冷却板、联轴器、各类盖板、垫块、硅油减振器、水滤座、燃油滤清器座、油气分离器、机油标尺、发电机支架、飞轮、飞轮齿圈、机油节温器、线束、摇臂室垫块、丁字压板、进气弯管、喷油器压板、机油冷却器、节温器壳体、节温器壳体支架 | 24 | 24 | 24 | 12 |
| 一般 件 | 燃油泵、喷油器、空压机、水泵、增压器、硅油离合器、各类金属油管、金属管接头、风扇、风扇轮毂、张紧轮、冷却液节温器、惰轮止推轴承、止推轴承耐磨板、活塞环、连杆瓦、凸轮轴衬套、风扇皮带轮、卡箍 | 24 | 24 | 24 | 12 |
| 一般 件 | 后处理装置（EGP）、尿素喷嘴总成、油水分离器基座总成、喷射器座、喷射器固定螺母 | 24 | 24 | 12 | 12 |
| 电器 元件 | 皆可博制动器电磁阀、电控风扇、ECM、起动机、发电机、继电器、断油电磁阀、空气加热器、各类传感器、压力控制阀、智能管理系统、尿素泵、各类传感器 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 损耗 件 | 各类密封垫、密封圈、皮带、软管、气缸垫、曲轴前后油封、后取力器油封 | 12 | 12 | 12 | 12 |

3.2.4发动机、变速器总成保修服务特别规定

发动机、变速器保修服务在遵循本标准规定的前提下，以供方与陕重汽签订的产品售后服务协议为准。未与陕重汽签订产品售后服务协议的发动机、变速器供方，参照已与陕重汽签订的服务协议规定执行，但应不低于所参照协议的各项规定。如发动机、变速箱等各总成及零部件供应商产品保修服务政策低于陕重汽服务标准时，当用户车辆出现故障，陕重汽服务商按陕重汽服务标准执行，对用户车辆进行三包服务，并在陕重汽售后服务系统进行报单；

3.2.5 轮胎保修服务特别规定

陕重汽产品装配轮胎索赔鉴定标准按照国家橡胶轮胎质量监督中心、中国橡胶工业协会轮胎分会颁布的《汽车轮胎理赔工作管理办法》中的规定执行；故障分析、鉴定可先参考《汽车轮胎使用及案例分析》。

3.3.陕汽重卡车辆总成及零部件保修服务期限特别规定见本附件一。

3.4售前、售中过程中流通、储存车辆的保修服务按保修期内车辆执行。

3.5陕重汽新产品研制、试验过程中的服务保障按保修期内车辆执行；采用陕重汽汽车底盘研制、试验特种车辆过程中的服务保障按保修期内车辆执行。

3.6要求所有陕重汽经销商签订合同前必须详细了解用户真实需求，推荐满足工况使用要求的产品，由于经销商向用户推荐并销售了无法满足用户使用工况要求的车辆，导致用户车辆无法正常使用，引起用户投诉、抱怨、索赔或更改车辆配置产生的一切费用由经销商承担，销售公司费用核准后直接在经销商季度返利中扣除费用。

3.7出口车辆在出境之前（即车辆未到达出口目的地），车辆尚处于售前或售中状态的境内服务保障按保修期内车辆执行。

3.8陕重汽产品销售及服务促销过程中所涉及的保修期延长仅指整车保修期及与整车保修期一致的零部件保修期进行延长，其余零部件保修期不变。

3.9只保修三大件保修原则：对发动机、变速器、桥（轴）中零部件保修期与整车保修期一致的零部件进行保修服务，其余零部件不在保修服务范围内。超越本服务标准规定的特别服务协议或销售合同，应经销售服务部经理审核批准，并在销售服务部客户服务科备案。

附件一：

陕汽重卡车辆总成、零部件保修服务期限特别规定

二. 陕重汽汽车产品保养与维护规定

1.强制保养与定期保养

为消除车辆运行初期磨损下来的颗粒、毛刺等有害杂质和初期运行引起的各种联接件的松动，消除故障隐患，提高车辆使用可靠性，使车辆处于最佳工作状态，延长产品使用寿命，维护客户的经济利益和陕重汽的产品声誉。新车走合期间，在限定的行驶里程内，要求客户到陕重汽设在各地的特约服务站按规定项目进行维护保养的措施称为“强制保养”。

强制保养属于保修服务的一种。强保工时费和油料等材料费由陕重汽承担。定期保养的主要内容是检查、维护、消除故障隐患，减少车辆故障。客户如果不按规定对车辆进行保养，由此造成的车辆故障陕重汽将不予保修。

2.安全检查

陕重汽国内符合保修服务条件的车辆：公路用车从强保后和每次定期保养后行驶14000-15000公里对车辆进行安全检查；非公路用车从强保后和每次定保后行驶7000-8000公里对车辆进行安全检查（特殊、超负荷运行工况安全检查里程缩短）。服务站按照《安全检查检修项目》对用户车辆进行安全检查。

（见附件）

3.强制保养与定期保养记录

车辆进行强制保养或定期保养后，服务商应填写产品《保修手册》中的《陕重汽汽车产品保修卡》及《保修服务登记表》，并以此作为车辆享有保修服务的依据之一。

4.强制保养与定期保养里程规定与费用标准

强制保养：车辆行驶里程在4000～6000公里之间或自购车之日起3个月内（以先到为准），必须到陕汽重卡特约服务站对车辆进行强制保养。

2018年新购车用户享受强制保养全免费的优惠政策。

基础车型定期保养周期

| 车型分类 | 定期保养周期 |
| --- | --- |
| 载货车、牵引车 | 5.8～6万公里 |
| 专用车 | 2.8～3万公里 |
| 自卸车 | 1.4～1.5万公里 |
| 宽体矿用自卸车 | 0.45～0.5万公里 |
| 注：①车辆载重超过额定载荷的50%以上超负荷运行或含尘量高的非公路工况，或使用含硫量超过0.5%以上的燃油，定期保养周期减半执行； ②如果车辆保养完成后行驶12个月还未达到定期保养间隔里程，则必须在第12个月进行车辆保养。 ③牵引车、载货车天然气发动机定期保养周期为3万公里，其它车型天然气发动机保养周期按照此表中的周期执行 |  |

5.强/定保作业管理规定

5.1陕汽重卡售后新车强/定保作业属于陕西重汽规定的强/定保作业内容，用户应按规定要求实施。

5.2用户如果不按规定要求对新车进行强/定保作业，由此造成的车辆故障陕重汽将不予保修。

5.3服务商对强/定保作业质量负责，由于强/定保作业质量不合格引发的车辆后续全部相关故障责任均由责任服务商承担。

6. 强制保养与定期保养基本项目

6.1强制保养作业

（见附件）

6.2定期保养基本项目

（见附件）

6.3天然气供气系统定期保养项目：

| 项目 | 保养周期 | 保养项目 |
| --- | --- | --- |
| 日常维护 （用户进行） | 每日进行 | 检查气瓶、电磁阀、压力调节器等部件安装支架的完好与紧固情况，紧固已松动的紧固件。 |
|  |  | 检查气量，接通全车电源，打开点火开关（不起动发动机），检查气量显示器指示的气量。 |
|  |  | 检查供气系统管路、接头组件等是否有泄露（可通过周围环境是否有燃气泄露异味进行判断）；对铰接式汽车，特别要重点检查铰接盘处的高压软管是否有擦伤痕迹，外表有无龟裂、老化等现象。如发现系统有泄露现象，驾驶员不应擅自解体，应及时通知专业维修厂家派员修理。 |
|  |  | 检查点火系统和发电机是否有漏电、跳火现象，如有应及时修理，检查线束和各传感器接插件是否松动。 |
| 一级维护 | 5000～6000公里 | CNG气瓶固定装置检查与紧固： CNG气瓶固定装置有无变形、损伤；紧固固定装置。 |
|  |  | CNG气瓶阀门检查： - 用漏气检测仪或检测液，检测多功能阀、充气阀是否有泄露，如有应及时处理。 - 检查出气手动阀，应开关灵活，管接头应无泄露。 - 检查充气阀及管接头与管路卡箍，应无松动、无泄露。 |
|  |  | 系统各管路及接头检查： - 管体无损伤、龟裂现象；用检测仪或检测液检查无泄露。 - 管接头及阀门连接牢固无松动、无泄露。 |
|  |  | 减压器检查与紧固： - 用检测仪或检测液检查减压器本体及接头有无泄露。 - 检查装置支架有无松动，并予以紧固。 |
|  |  | 减压器循环水管及接头检查： - 检查温水管有无污垢堵塞，如有，应予清除。 - 检查水管有无老化、龟裂、破损及泄露，必要时更换。 - 检查管接头紧固情况，必要时予以紧固。 |
|  |  | 电磁阀动作及安全检查： - 检查各电磁阀动作是否正常、灵敏、可靠，有无泄露，电源插接口是否稳固、接触良好。 - 检查并紧固电磁阀支架。 |
|  |  | 电源系统： 低压电路连接可靠，绝缘无损坏，接触良好，无短路、断路现象，保险盒的熔丝齐全、可靠，符合要求，无另搭接电线。 |
|  |  | 清洁、检查火花塞，检查高压线。 |
| 二级维护 | 每15000公里 | 所有一级维护项目 |
|  |  | CNG过滤器清洁： - 检查过滤器，清洁过滤器与滤芯。 - 装复后的过滤器及接头作泄露检查。 |
|  |  | 点火系统： - 点火线圈绝缘无破坏、无漏电跳火现象，支承紧固可靠。 - 火花塞间隙符合要求；更换达15000公里使用里程的火花塞（在没有更换长寿命火花塞前）。 |
|  |  | 清洗混合器： 保持混合器喉管各气孔畅通。 |

6.4燃气发动机定期保养项目

| 项 目 | 定期保养工作内容、处理措施 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 检查调整气门间隙 | 气门间隙要求： （1）、WP6：进气门间隙0.2mm 排气门间隙0.3mm。 （2）、WP10、WP12：进气门间隙0.3mm 排气门间隙0.4mm | 每运行3万公里 |
| 检查更换火花塞 | 外观检查火花塞电极是否进水、腐蚀、损坏或烧焦， 用塞尺检查火花塞间隙是否在正常；用万用表测量火花塞是否断路。若有异常，则更换。 检查气缸盖上的火花塞安装孔，确保不带有脏物和油污等杂质。 火花塞安装扭矩：20-40 N.m 火花塞间隙：0.4-0.5mm |  |
| 检查更换高压线 | （1）、目视检查高压线是否有腐蚀生锈、断裂痕迹、磨损裸露或烧灼现象，用万用表检查高压线是否通断，若有则更换。 （2）、用压缩空气将高压线表面及接头端内外面的灰尘吹净。 |  |
| 检查点火提前角 | （1）、发动机热车时（水温在60℃以上），用点火正时灯测量点火角度: WP6: 13+1度； WP10、WP12：14+1度。 （2）、若点火提前角过大或过小，需要通过转动信号发生器齿杯位置来调整点火角度。 |  |
| 检查进气管、出水管 | 检查进气管、出水管是否老化有裂缝或穿孔，夹箍是否松动，如有发现应予以拧紧或更换，确保进气管、出水管密封性，防止泄露。 |  |
| 检查燃气电控系统 | 检查电气控制系统线路连接是否可靠、电气线路有无破损。 |  |
| 清洗混合器 | 保持混合器喉管各气孔及十字叉气孔畅通 | 每运行9万公里左右时，在每3万公里检查保养的基础上，增加的检查保养项目 |
| 清洗或更换高压滤清器 | 保持高压滤清器无杂质阻碍。高压滤清器的清洗或更换周期与所使用的天然气质量关系很大，当使用的气质含杂质较多时，须缩短清洗或更换周期。可根据以下现象进行判断：当气瓶压力值低于6Mpa时，发动机突然出现动力不足故障，此时需清洗或更换高压滤清器。 |  |
| 清洗喷射阀 | 保持喷射阀各喷嘴清洁，喷射阀的清洗或更换周期与所使用的天然气质量、车辆运行的环境等都有很大关系。 卡车清洗时间应在每使用6万公里左右，矿区作业者应在3万公里时清洗。 |  |
| 清洗低压燃气管路 | 保持低压燃气管路畅通。 |  |
| 检查增压器 | 检查增压器叶轮轴向和径向间隙是否正常 |  |

7、汉德车桥日常维护项目

| 桥型 | 检查维护项目 |  | 达到的标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前轴 | 车轮螺栓、螺母 | 收车前检查车轮螺母是否松动、缺失 | 螺栓、螺母齐全，螺母紧固 |
|  |  | 车辆每次拆卸轮胎后，必须在行驶50km后对轮胎再次拧紧。 |  |
|  | 报警线 | 车辆收车前检查仪表盘刹车报警线、ABS线是否损坏。 | 报警线完整，信号正常 |
|  | 轮边漏油 | 收车前检查前轴轮边有无漏油现象。 | 轮边无漏油问题 |
|  | 制动性能 | 收车前试车检查车辆制动性能，如果刹车性能不良或拖刹、车轮扒劲、制动异响，请及时检查维修。 | 制动性能良好，无拖刹问题 |
|  | 轮毂轴承 | 收车前，耳听轮毂运转有无异响。 | 轮毂轴承运转无卡滞、异响现象 |
|  | 横拉杆 | 车辆每运行15天，用手晃动横拉杆，检查球头有无松旷，卡箍有无松动，目测防尘罩有无脱落。 | 横拉杆无松旷，卡箍有无松动，防尘罩完好 |
|  | 滑脂嘴处加注润滑脂 | 车辆运行每15天对转向前轴主销、调整臂、凸轮轴支座、制动底板滑脂嘴处加注润滑脂。 | 润滑充分，润滑脂从结合面部位溢出 |
|  | 连接螺栓 | 车辆每运行15天，检查转向节臂、梯形臂及连接螺栓有无损坏或松动。 | 零部件表面无裂纹，螺栓齐全无松动 |
| 驱动桥 | 车轮螺栓、螺母 | 收车前检查车轮螺母是否松动、缺失。 | 螺栓、螺母齐全，螺母紧固 |
|  |  | 车辆每次拆卸轮胎后，必须在行驶50km后对轮胎再次拧紧。 |  |
|  | 车桥漏油 | 收车前检查车桥主减输入和输出端，桥壳、减壳、过桥箱、过桥箱、轴承座结合面、轮边（外观）有无漏油。 | 车桥无漏油问题 |
|  | 制动性能 | 收车前试车检查车辆制动性能，如果刹车性能不良或拖刹、车轮扒劲、制动异响，请及时检查维修。 | 制动性能良好，无拖刹问题 |
|  | 轮毂轴承 | 收车前，耳听轮毂运转有无异响。 | 轮毂轴承运转无卡滞、异响现象 |
|  | 报警线 | 收车前，检查仪表盘刹车报警线、ABS线是否损坏。 | 报警线完整，信号正常 |
|  | 润滑脂嘴处加注润滑脂 | 车辆运行每15天对调整臂、凸轮轴支座、制动底板滑脂嘴处加注润滑脂。 | 润滑充分，润滑脂从结合面部位溢出 |
|  | 连接螺栓 | 车辆每运行15天，检查加油/放油螺栓有无损坏或松动、传动轴连接螺栓有无缺失、螺母松动。 | 螺栓齐全无松动 |
|  | 通气孔 | 车辆每运行15天，清理驱动桥通气孔。 | 通气孔无堵塞现象 |

8. 用户未强、定保和服务商强、定保作业不到位的责任划分

| 项目 | 作业内容 | 用户未作强、定保造成的 下列故障不予保修 | 服务站强、定保作业不到位 造成的下列故障由服务站承担责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发动机 | 1. 清洁空气滤清器滤芯，检查空滤器（包括报警器）及其管路连接气密性 | 发动机早期磨损 | —— |
|  | 2. 清洗燃油粗滤器 3. 更换燃油精滤清器滤芯 4. 更换机油滤清器 5. 更换发动机机油 | 高压油泵柱塞、出油阀早期磨损、喷油器滴油 拉瓦、拉缸、烧瓦和发动机早期磨损 | 高压油泵柱塞、出油阀早期磨损、 喷油器滴油 拉瓦、拉缸、烧瓦和发动机早期磨损 |
|  | 6. 紧固发动机各部位联接螺栓及各联接管路管夹及连接件 | 螺栓松动及后果 | 500 公里以内螺栓松动及后果 |
|  | 7. 水泵润滑脂嘴注润滑脂(黄油) | 水泵轴承损坏及后果 | 2000 公里以内轴承损坏及后果 |
| 离合器 | 1. 检查、调整离合器踏板自由行程,确保分离轴承间隙 2. 检查离合器分离是否彻底,结合是否平稳且不打滑 3. 检查离合器液压油,分泵行程 | 离合器打滑、分离不彻底及后果 | 2000 公里内离合器打滑、分离不 彻底及后果 |
| 变速器 | 1. 更换变速器润滑油 | 齿轮、轴、轴承、同步器烧损、油堵松动 | 2000 公里内齿轮、轴、轴承、同步器烧损、油堵松动 |
|  | 2. 润滑分离轴承 3. 润滑离合器拔叉轴 | 缺油烧损 | 2000 公里内缺油烧损 |
|  | 5. 紧固变速器固定螺栓 | 螺栓松动、脱落及后果 | 2000 公里以内螺栓松动、脱落及后果 |
|  | 6. 检查和清洗变速器通气孔 | 油封漏油 | 2000公里以内油封漏油 |
| 驱动桥 | 1. 更换驱动桥主减速器和轮边减速器润滑油（或 485 桥轮毂润滑油） | 齿轮、轴承早期磨损、油堵松动 | 2000公里以内齿轮、轴承早期磨损、油堵松动 |
|  | 2.润滑制动调整臂及凸轮轴 | 调整臂、凸轮轴不回位，油封漏油 | 1000 公里内调整臂、凸轮轴不回 |
|  | 3.检查驱动桥通气孔并清洗 | —— | 1000 公里内油封漏油 |
|  | 4.检查或润滑轮毂轴承 | 轴承烧蚀、螺母松动、脱落及后果 | 2000 公里以内轴承烧蚀、螺母松动、脱落及后果 |
| 前桥 | 1. 润滑转向主销和制动调整臂及凸轮轴 | 主销磨损，衬套松旷，止推轴承磨损 | 1000 公里内主销磨损，衬套松旷，止推轴承磨损 |
|  | 2. 检查和调整前轮前束 3. 检查和调整双前轮同步情况 | 轮胎吃胎 | 2000 公里内轮胎吃胎 |
| 浮动桥 | 1.润滑转向主销和制动调整臂及凸轮轴 | 主销衬套松旷、止推轴承磨损 | 1000 公里以内主销衬套松旷、止推轴承磨损 |
|  | 2.检查和调整前束 3.检查转向阻尼减震器工作是否正常 4..检查浮桥升降是否正常及转动随动性 | 轮胎吃胎 | 2000 公里内轮胎吃胎 |
|  | 5．检查或润滑轮毂轴承 | 轴承烧蚀、螺母松动、脱落及后果 | 1000 公里以内轴承烧蚀、螺母松动、脱落及后果 |
| 传动轴 | 1. 检查、润滑传动轴伸缩花键套及传动轴中间支撑轴承 | 传动轴、十字轴、各衬套早期磨损 | 传动轴、十字轴、各衬套早期磨 |
|  | 2. 紧固传动联接螺栓 | 螺栓松动造成的问题 | 2000 公里内螺栓松动造成的问题 |
| 转向系统 | 1. 检查转向液压油面， 清洁滤网 | 缺油或油质差造成的故障 | 2000 公里以内缺油或油质差造成的故障 |
|  | 2. 紧固各部位固定螺栓 | 转向失常的损失 | 2000 公里以内转向失常的损失 |
|  | 3. 对转向各拉杆球头进行润滑 | 球头早期磨损 | 1500 公里内球头早期磨损 |
| 制动系统 | 1. 检查、调整前、中、后、浮桥制动蹄片间隙 | 制动失常及后果 | 500 公里以内制动失常及后果 |
|  | 2. 检查全车制动气压是否达到规定值，检查行车、驻车状态气密性 | 气压不准的制动异常 | 气压不准的制动异常 |
| 底盘 | 1. 润滑全车钢板弹簧销及衬套 | 早期异常磨损 | 1000 公里以内的异常磨损 |
|  | 2. 润滑变速器换档机构 | 换档发卡 | 1000 公里以内换档发卡 |
|  | 3. 润滑钢板弹簧与滑板，车桥滑板、车架导向板接合部分 | 滑板、导向板早期磨损 | 2000 公里以内滑板、导向板早期 磨损 |
|  | 4. 紧固 U 型螺栓 | U 型螺栓松动、脱落、断裂，板簧错位 | 1000 公里以内 U 型螺栓松动、脱落、断裂，板簧错位 |
|  | 5. 紧固推力杆螺栓 | 螺栓松动、脱落及后果 | 2000 以公里以内螺栓松动、脱落及 后果 |
|  | 6. 紧固车轮螺母 | 轮辋、螺栓损坏及后果 | 500 以公里内因螺母松动造成轮辋、螺栓损坏及后果 |
|  | 7. 检查外露连接螺栓紧固情况 | 螺栓损坏及后果 | 500 公里以内因螺栓损坏及后果 |
| 驾驶室 | 1. 紧固翻转机构螺栓 2. 检查锁紧机构是否可靠 | 螺栓松动、脱落及损失 | 1000公里以内螺栓松动、脱落及损失 |
|  | 3. 检查方向盘及转向传动机构是否工作正常 | 方向失常及损失 | 1000公里以内方向失常及损失 |
| 自卸车举升部分 | 1. 紧固付车架"U"形螺栓,连接螺栓,缸、泵、阀固定螺栓 | 螺栓松动造成的问题 | 1000公里以内螺栓松动造成的问题 |
|  | 2. 润滑各润滑脂加注点 | 传动轴、十字轴、各衬套早期磨损 | 传动轴、十字轴、各衬套早期磨损 |
| 电器及电控系统 | 读取发动机故障代码，检查是否存在故障； | 报故障码后持续行驶导致的车辆故障 | 故障码未检出，用户持续行驶导致的车辆故障 |
|  | 读取SCR 故障代码，检查是否存在故障； | 报故障码后持续行驶导致的车辆故障 | 故障码未检出，用户持续行驶导致的车辆故障 |
|  | 检查各部线束是否有刮磨现象； | 线束摩擦、短路烧损问题 | 1000公里以内线束摩擦短路烧损问题 |
|  | 检查各线束、电器插接件连接是否正常； | 插接件接触不良、脱落 | 1000公里以内插接件接触不良、脱落 |
|  | 检查蓄电瓶电源线、搭铁线紧固情况； | 电瓶电源线、搭铁线松动导致的故障 | 1000公里内出现电瓶电源线、搭铁线松动导致的故障 |
|  | 检查各灯光工作是否正常：包括小灯，远近关灯，前后雾灯，左右转向灯，危险报警指示灯，制动灯，倒车灯灯及蜂鸣器，示廓灯，标志灯，踏步灯，室内灯，后照灯，车速灯等； | 各种照明不能正常工作的 | 1000公里内出现的灯不亮的 |
|  | 检查保险丝规格及型号； | 出现烧保险的 | 1000公里内出现保险丝烧断的情况 |
|  | 检查仪表中指示灯工作是否正常； | 仪表不能正常工作 | 1000公里内出现仪表不能正常工作 |
|  | 检查雨刮系统是否工作正常； | 雨刮系统不能正常工作 | 1000公里内出现雨刮系统不能正常工作 |
|  | 发动机电控系统自检； | 发动机电控系统故障 | 1000公里内出现发动机电控系统故障 |
|  | 检查或更换内外循环过滤网，补加制冷剂； | 空调过滤网损坏或制冷效果差 | 1000公里内出现空调过滤网损坏或制冷效果差 |
|  | 检查暖风（包括独立热源）、空调是否正常工作； | 暖风、空调不能正常工作 | 1000公里内暖风、空调不能正常工作 |
|  | 检查收放机工作是否正常； | 收放机不能正常工作的 | 1000公里内出现的收放机不能正常工作 |

9.车辆强制保养用油料规定

9.1新车强制保养、定期保养所用油料必须使用符合国家和企业标准的油品和配件，如不按要求提供或使用陕汽重卡专用油，所造成的车辆损失由责任方承担。

9.2允许高品质润滑剂代替低品质润滑剂；不同品质润滑剂禁止混用。

9.3车辆强制保养应优先选用多级润滑油。

9.4各总成所加工作介质牌号及用量（见下表9.4a）

表9.4a

（见附件）

9.5各总成所加注的润滑脂牌号及用量（见下表9.5a、9.5b）

表9.5a

| 序号 | 总成 | 加注方式 | 用量 | 润滑脂牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵轴承油嘴 | 油脂枪加注 | 100ml | 2#锂基润滑脂（GB/T5671-1995） |
| 2 | 传动轴万向节油嘴 |  | 25-30g |  |
| 3 | 前/后板簧弹簧销 |  | 75g(12.5g×6) |  |
| 4 | 传动轴花键套 |  | 25g |  |
| 5 | 减震器下支座油嘴 |  | 20g（10g×2） |  |
| 6 | 离合器分离装置 | 油脂枪加注 | 按需 |  |
| 7 | 平衡轴支座（中信） |  |  |  |
| 8 | 转向节叉及转向节体 |  |  |  |
| 9 | 制动器凸轮轴 |  |  |  |
| 10 | 制动底板上制动凸轮轴承 |  |  |  |
| 11 | 油门操纵机构 | 涂沬 | 3-5g |  |
| 12 | 驾驶室后悬定位锥销及销止拉杆销 |  | 3-5g |  |
| 13 | 车轮轮毂轴承（需维护） | 涂抺 | 按需 |  |
| 14 | 牵引装置 |  |  |  |
| 15 | 差速锁工作缸传动销磨擦副 |  |  |  |
| 16 | 停油缸球销磨擦副 | 涂抺 | 可不涂抹 |  |
| 17 | 排气制动杆件球铰接处 | 免维护 |  |  |
| 18 | 转向横、直拉杆球头 |  |  |  |
| 19 | 车轮轮毂轴承（免维护） |  |  |  |
| 20 | 车门铰链油嘴 |  |  |  |
| 21 | 车门铰链簧片磨擦副 |  |  |  |

表9.5b

| 18 | 牵引装置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 车门铰链油嘴 | 油脂枪加注 |  |  |
| 20 | 车门铰链簧片磨擦副 | 涂抺 |  |  |
| 21 | 驾驶室后悬定位锥销及销止拉杆销 |  |  |  |
| 22 | 停油缸球销磨擦副 |  |  |  |
| 23 | 差速锁工作缸传动销磨擦副 |  |  |  |
| 24 | 制动阀拉杆导向套 |  |  |  |

8.6其它

表1

| 序号 | 加注部位 | 加注方式 | 用量 | 润滑脂牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接线柱 | 涂沬 | 按需 | 2号工业凡士林 |
| 2 | 前悬架减震器万向节处 |  |  | 二硫化钼 |
| 3 | 后钢板弹簧侧挡块处 |  |  | 乐泰767 |

表2尿素溶液

| 序号 | 车型 | 型号 | 用量（L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国Ⅳ | 柴油机排气后处理液（32.5%尿素溶液） | 30（不足时需及时补加） |

表5空调制冷剂

| 序号 | 车型 | 型号 | 用量（克） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有车型 | R134a | 600～800 |

表6风窗洗涤液

| 序号 | 车型 | 型号 | 用量（L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有车型 | 汽车用风窗洗涤液（GB/T 23436-2009） | 4（不足时需及时补加） |

表7蓄电池电解液

| 序号 | 车型 | 型号 | 用量（L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有车型 | 电解液为密度1.28±0.01g/cm3 | 165AH蓄电池从零到加满电解液用量为12L(电解液不足时，只允许补加蒸馏水至壳体标注的MAX与MIN之间 |

三.陕重汽L3000载货车保修与保养规定

1.L3000载货车售前检查

新购车用户在接车是可享受免费的车辆售前检查与交车培训，可按照本手册中的《售前检查表》中的载货车项目逐项检查。

2、L3000载货车保修期

| 车型系列 | 保修期（月/不限里程） |
| --- | --- |
| L3000载货车 | 24 |

L3000载货车玉柴发动机保修期特别规定

| 序号 | 总成、零部件 | 保修期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气缸体；气缸盖；飞轮；摇臂轴；曲轴；凸轮轴；飞轮壳；连杆；机油泵；齿轮室及盖；机油冷却器（胶圈除外）；各种齿轮； | 24个月 |
| 2 | 高压油泵；喷油泵驱动轴；喷油泵传动法兰焊接件；燃油喷射泵部件（单体泵/共轨）；电控单体泵挺柱轮总成；单体泵室侧盖；机油出油管；油塞；推杆；气门弹簧；气门座圈；气缸盖罩；空压机前盖板；空压机法兰；飞轮齿圈；油气分离器；进气管；排气管；风扇垫块；中冷器；控制器/控制单元（ECU、ECM）；SCR控制器；电子油门踏板；混合器；混合器连接板；压缩空气滤清器；怠速电磁阀；高压电磁阀；废气旁通控制阀；低压燃料切断阀；热交换器；压缩空气滤清器接头；螺栓套；通气接头；附加皮带轮；燃气喷射部件；飞轮轴承；压板；油泵托架；喷油泵连接板；燃油分配器；计量喷射泵；单体泵凸轮轴衬套；单体泵室；锁紧块；活塞销；摇臂；气门；气门导管；气门桥；后油封座；空压机惰齿轮；惰轮轴；油底壳；进气接管；风扇连接轴；增压器进出水管接头；ECU冷却器盒（共轨）；催化消声器垫片；蒸发调压器；主燃料控制阀；铜接头；高压减压器；添蓝喷嘴；冷却液电磁阀；传感器支架；喷嘴焊接件；喷油器壳体；高压滤清器壳体；涡轮隔热罩；电控省油装置；信号盘；各类电控传感器；高压油管；高压连接管；出油接头；单体泵室托架；单体泵凸轮轴；怠速调速器；缸套；防水胶圈；挺柱；进口电机；前（后）支撑板；进水管焊接件；皮带轮减振器；节温器盖（座）；出水管总成；加热水管接头；水泵垫板；连接杆组件；电控喷油器；ECU过渡连接板；电子节气门；喷嘴扣压螺母；传感器座；喷嘴座；稳压器；风扇减振器 | 12个月 |
| 3 | 空压机；增压器；水泵；气缸盖垫片；发电机；起动机；机油感应塞；高压报警器；水温感应塞； | 12个月 |
| 4 | 活塞环；输油泵（电控系统）；燃油喷射泵连接盘（共轨）；单体泵机油回油管；单体泵溢流阀；增压器进出油管；喷油器线束组件（共轨）；电控系统线束，线束夹；热交换器-节温器连接管；空气加热器；离合器压盘；预热装置；发动机悬置软垫；机油集滤（滤网除外）柴油滤清器座；轴瓦；高压油泵柱塞；单体泵凸轮轴止推片；单体泵机油进油管；喷油器回油管；增压补偿管；张紧轮；断油机构（电磁阀）；曲轴前后、油封；放水阀部件；机油滤清器座；曲轴止推片（瓦）；高压油泵出油阀；油泵至油轨油管组件（共轨）；共轨管回油管部件；ECU至输油泵油管部件（共轨）;EGR真空控制阀；调压器连接管；插接件类；点火线圈；气门油封；怠速提升装置；冷却器密封胶圈；呼吸器；硅油风扇（叶片：4个月/2万公里） | 9个月 |
| 5 | 离合器从动盘；燃油低压油管；ECU减震垫；皮带（楔形带）；机油润滑油管；转向泵；各类橡胶管（夹）；调整垫（传感器）； | 6个月 |
| 6 | 节温器；皮带（普通V带）；外部件垫片；加机油口盖螺塞；所有垫圈；喷油嘴偶件； | 3个月 |

L3000载货车底盘各总成与零部件保修服务期限特别规定

（见附件）

3、L3000载货车强制保养规定

（1）车辆行驶里程在4000～6000公里之间或自购车之日起3个月内（以先到为准），必须到陕汽重卡特约服务站对车辆进行强制保养。

（2）L3000载货车用户享受强制保养全免费（包括工时费和材料费）的优惠政策。

4、L3000载货车定期保养规定

| 保养项目 | 定期保养周期 |
| --- | --- |
| 潍柴发动机 | 3万公里 |
| 玉柴发动机 | 2万公里 |
| 齿轮油更换周期（变速箱、驱动桥） | 6万公里 |

5、L3000载货车其它规定

L3000载货车的其它保修与保养规定参照陕重汽重型卡车中的载货车标准执行。

四.陕重汽汽车产品保修卡

填写规范及管理规定（摘要）

1.保修卡填写书写要求：

① 使用国家标准（GB）简化字；

② 书写字迹要工整、整齐、清晰。

2.《陕重汽汽车产品保修卡》填写说明

| 车辆信息（出库时填写并盖章）〔2〕 |  |
| --- | --- |
| 车型号：〔3〕 | 发动机型号/编号：〔4〕 |
| 合格证号：〔5〕 | 车辆识别代码：〔6〕 |
| 出厂日期：〔7〕 年月 日 | 出库日期：〔8〕 |
| 销售及用户信息（经销商填写） |  |
| 经销商名称（盖章）：〔9〕 |  |
| 经销商业务电话/联系人：〔10〕 |  |
| 经销商购车日期：〔11〕年月日 | 销售地点：〔12〕 |
| 用户姓名：〔13〕 | 保修期起算日期：〔14〕年月日 |
| 用户电话（含座机、手机）：〔15〕 |  |
| 用户地址/邮编：〔16〕 |  |
| 接车点（委改厂）名称（签名并盖章）：〔17〕 |  |

2.1《陕重汽汽车产品保修卡》样表见本手册第五部分。

编号：〔1〕

2.2《陕重汽汽车产品保修卡》填写标准及说明

〔1〕由陕重汽给该车辆给定的保修卡编号，印制保修手册时印制成。

〔2〕仓储科填写名称并盖保修服务专用章,为保证一车一卡，车卡对应，由仓储科填写〔2〕--〔8〕项内容。

〔3〕填写车辆标准型号，禁止简化代替。例SX4324BM294为车辆标准型号，不可简化为“S29”。

〔4〕依据车辆合格证填写发动机型号/编号。

〔5〕填写该车辆的出厂产品《合格证》编号。

〔6〕填写该车辆的车辆识别代码，即VIN代码，共17位，必须填全填准确。VIN代码可直接查阅车辆《合格证》，并与车辆车架上的VIN标识核实确认。

〔7〕填写所销售车辆的产品出厂日期，依据车辆《合格证》填写。

〔8〕出库日期：填写该车辆出（仓储科）库并发车日期。

〔9〕填写车辆经销商的企业名称全称并盖企业公章。

〔10〕填写车辆经销商的业务联系电话（含座机、手机），以及联系人姓名。

〔11〕经销商购车日期：经销商填写的接车日期。

〔12〕填写用户购车地点，该地点即为车辆销售的地点。

〔13〕填写购买该车辆的用户姓名、单位全称。

〔14〕填写保修期起算日期，该时间即为车辆销售的时间。同时应与销售公司整车系统交付终端扫码出库日期一致，如果特殊原因不能保证保修期起算日期与销售公司整车系统交付终端扫码出库日期一致，必须在保修卡备注栏说明。

〔15〕填写购买该车辆的用户电话（手机）。

〔16〕用户地址/邮编： 填写购买该车辆的用户的详细地址及当地邮政编码

〔17〕若遇特殊情况出现售车的经销商不能到用户接车现场办理保修卡填写手续时，售车经销商可办理委托填写保修卡手续，由被委托单位填写经销商应填写的内容，同时在该栏目填写被委托单位的名称、业务主办人姓名，并加盖单位公章。

被委托单位还应将经销商的委托函粘贴在保修手册第Ⅲ页的发票粘贴页上。

〔18〕填写服务商名称及代码，并加盖服务专用章(新签约服务商在未取得服务专用章之前，加盖单位公章)。服务商包括陕重汽特约服务商、销售服务部呼叫调度中心、办事处服务管理人员等。

| 强 制 保 养（服务商填写） |  |
| --- | --- |
| 服务商名称/代码（盖章）：〔18〕 |  |
| 强保日期：〔19〕 年 月 日 | 行驶里程：〔20〕 公里 |
| 用户对服务商车辆强保的意见（强保用户打√选择） |  |
| 满意（ ）、基本满意（ ）、不满意（ ）〔21〕 强保用户签名/联系电话：〔22〕 |  |
| 备注： |  |

〔19〕填写该车辆的强保日期。

〔20〕填写该车辆截止强保日期时的车辆行驶里程。

〔21〕由车辆强保用户针对车辆强保质量、服务商的服务态度等综合评定服务商的服务质量。该项必须由车辆强保用户亲笔选择。

〔22〕由车辆强保修户亲笔签名确认对服务商服务质量的评定结果，并留下通讯联系方式，包括手机、座机。

3 有关委托填写保修卡的特别规定

3.1 《陕重汽汽车产品保修卡》原则上由销售产品的签约一级经销商（以下简称经销商）负责填写；

3.2 如果出现用户异地提车或经销商委托其他接车点将车辆交付用户的情况，经销商可出具委托函（见下表），委托具体将车辆交付终端并扫码的接车点（服务商、委改厂或其他经销商）填写保修卡；

| 《陕重汽汽车产品保修卡》填写委托函 |  |
| --- | --- |
| 委托人（经销商） |  |
| 经销商业务联系人/电话 |  |
| 委托时间 | 年 月 日 |
| 被委托人（接车点） |  |
| 《陕重汽汽车产品保修卡》填写内容 |  |
| 经销商名称（盖章） |  |
| 经销商业务电话/联系人： |  |
| 经销商接车日期：年 月 日 | 销售地点： |
| 用户姓名（单位） | 保修期起算日期： 年 月 日 |
| 用户电话（含座机、手机）： |  |
| 用户地址/邮编 |  |
| 接车点（委改厂）名称（签名并盖章）： |  |

3.3 保修卡填写委托函可联同提车委托函一起交由用户，到接车点办理相关手续，接车点按照要求代为填写保修卡，签名、加盖单位公章；并将填写委托函粘贴在陕西重汽商用车保修手册第Ш页（发票粘贴页）；上述工作完成后，委托填写工作视同有效。

4.《陕重汽汽车产品保修卡》填写管理规定

4.1经销商不按规定内容要求填写（或空白）保修卡的车辆保修服务期限起始日期以车辆出厂日期为准。

4.2经销商不按规定内容要求填写（或空白）保修卡的车辆，每辆罚款3000元；经销商填写的车辆销售时间与用户实际提车时间不一致的车辆，每辆罚款5000元；经销商开具购车发票时间与用户实际购车（提车）时间不一致，又未按规定在保修卡备注栏作说明的车辆，每辆罚款5000元。处罚通报由销售服务部起草，销售公司主管服务的副总经理审核，销售公司总经理批准，销售公司财务执行。

5. 陕重汽汽车产品保修记录填写管理规定

5.1凡陕西重汽特约服务站给用户提供的陕汽重卡保修服务，必须全部在《陕西重汽商用汽车产品保修手册》中的《保修服务记录》栏简要填写故障及零部件更换情况，请用户签名并填写签名日期，当次保修服务技术负责人注明保修日期、签名并加盖服务站服务专用章。

5.2凡陕西重汽特约服务站给用户提供的陕汽重卡保修服务，不在保修记录栏作记录的，每发现缺少一次记录（保修手册上的保修记录与该车在陕汽服务网上的维修记录相对照）对责任服务站罚款300元,并扣除未作保修记录当次服务报单所涉及的全部费用，罚款及扣款从发现当期的服务费用中扣除。

5.3从用户接收到车的第一天起，车辆所作的每一次保修服务都必须由服务商在本手册第六部分的“保修服务登记表”中作记录，并由用户车辆的当次保修负责人（售前、售中车辆的保修服务由车辆管理人）确认签字。车辆如果保修服务记录不全，从陕重汽抽查发现之日起，该车辆将不再享有免费保修服务资格，所有服务都将成为应付费的有偿服务。

陕重汽汽车产品保修卡

| 车辆信息（出库时填写并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第一联 留存于保修手册上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车型号： | 发动机型号/编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格证号： | 车辆识别代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂日期： 年 月 日 | 出库日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售及用户信息（经销商填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经销商名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经销商业务电话/联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经销商购车日期： 年 月 日 |  |  |  | 销售地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户姓名（单位） |  |  |  | 保修期起算日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户电话（含座机、手机）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户地址/邮编： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接车点（委改厂）名称（签名并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强 制 保 养（服务商填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务商名称/代码（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强保日期： 年 月 日 |  | 行驶里程： 公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户对服务商车辆强保的意见（强保用户填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意（ ）、基本满意（ ）、不满意（ ） 强保用户签名/联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（质量保修凭证，请妥为保存）                                    编号：

陕重汽汽车产品保修卡

（质量保修凭证，请妥为保存）                                      编号：

| 车辆信息（出库时填写并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二联 服务商留存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车型号： | 发动机型号/编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格证号： | 车辆识别代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂日期： 年 月 日 | 出库日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售及用户信息（经销商填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经销商名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经销商业务电话/联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经销商购车日期： 年 月 日 |  |  |  | 销售地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户姓名（单位） |  |  |  | 保修期起算日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户电话（含座机、手机）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户地址/邮编： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接车点（委改厂）名称（签名并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强 制 保 养（服务商填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务商名称/代码（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强保日期： 年 月 日 |  | 行驶里程： 公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户对服务商车辆强保的意见（强保用户填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意（ ）、基本满意（ ）、不满意（ ） 强保用户签名/联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五.车辆保养与安全检查记录表

登记表编号：                                                              保修卡编号：

| 保养日期： 年 月 日 |  | 此次保养行驶里程： Km |  |  | 车辆识别代码后八位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养类型 | - 定期保养 □安全检查 |  |  |  |  |  |  |
| 车辆安全检查情况记录表 |  |  | 保养用材料记录表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 序号 | 材料名称 |  | 材料件号 | 所用数量 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 温馨提示： 为了您的爱车保持良好的运营状况，①请在本次车辆安全检查后累计行驶里程到 公里到陕汽重卡特约服务站对您的爱车进行定期保养；②请在本次车辆定期保养后累计行驶里程到 公里到陕汽重卡特约服务站对您的爱车进行安全检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户意见： |  |  | 服务商负责人签名（盖单位章）： |  |  |  |  |

（此页印10页）