| 转向系统主要参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车型 | 适用的转向机型号及厂家 | 技术参数 | 适应的转向助力泵型号及厂家 | 技术参数 | 备注 |
| X/M/F 3000 | Φ110循环球式转向器 厂家： 沙市久隆汽车动力转向器有限公司 江门市兴江转向器有限公司 江苏罡阳动力转向器厂 湖北三环转向器有限公司 | 110缸径 15MPa 最大输出扭矩：6350 N·m | 叶片泵 厂家： 全兴精工集团有限公司 秦川机床工具集团股份公司 烟台海德汽车零部件有限责任公司 长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司 | 控制流量：16L/min 几何排量：20ml/r 压力：15MPa | 单前轴车型 |
|  | Φ110循环球式转向器 厂家: 沙市久隆汽车动力转向器有限公司 江门市兴江转向器有限公司 江苏罡阳动力转向器厂 湖北三环转向器有限公司 | 110缸径 15MPa 最大输出扭矩：6350 N·m | 叶片泵 厂家： 全兴精工集团有限公司 秦川机床工具集团股份公司 烟台海德汽车零部件有限责任公司 长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司 | 控制流量：25L/min 几何排量：25ml/r 压力：15MPa | 双前轴车型 |
|  | Φ120循环球式转向器 厂家: 沙市久隆汽车动力转向器有限公司 江门市兴江转向器有限公司 江苏罡阳动力转向器厂 湖北三环转向器有限公司 | 120缸径 17MPa 最大输出扭矩：7869 N·m | 叶片泵 厂家： 全兴精工集团有限公司 秦川机床工具集团股份公司 烟台海德汽车零部件有限责任公司 长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司 | 控制流量：16L/min 几何排量：20ml/r 压力：17MPa | 单前轴车型 |
|  | Φ120循环球式转向器 厂家: 沙市久隆汽车动力转向器有限公司 江门市兴江转向器有限公司 江苏罡阳动力转向器厂 湖北三环转向器有限公司 | 120缸径 17MPa 最大输出扭矩：7869 N·m | 叶片泵 厂家： 全兴精工集团有限公司 秦川机床工具集团股份公司 烟台海德汽车零部件有限责任公司 长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司 | 控制流量：25L/min 几何排量：25ml/r 压力：17MPa | 双前轴车型 |
|  | ZF8098 厂家: 采埃孚商用车转向机（山东）有限公司 | 117缸径 15MPa 最大输出扭矩：5906-6949 N·m | 叶片泵 厂家： 全兴精工集团有限公司 秦川机床工具集团股份公司 烟台海德汽车零部件有限责任公司 长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司 | 控制流量：16L/min 几何排量：20ml/r 压力：15MPa | 单前轴车型 |
| L3000 | Φ100循环球式转向器 厂家: 东风传动轴有限公司 沙市久隆汽车动力转向器有限公司 | 100缸径 13MPa 最大输出扭矩：4043 N·m | 叶片泵 厂家： 全兴精工集团有限公司 秦川机床工具集团股份公司 烟台海德汽车零部件有限责任公司 长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司 | 控制流量：16L/min 几何排量：15.77ml/r 压力：13MPa | L3000单前轴车型 |
|  | Φ100循环球式转向器 厂家: 东风传动轴有限公司 沙市久隆汽车动力转向器有限公司 | 100缸径 13MPa 最大输出扭矩：4043 N·m | 叶片泵 厂家： 全兴精工集团有限公司 秦川机床工具集团股份公司 烟台海德汽车零部件有限责任公司 长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司 | 控制流量：20L/min 几何排量：18ml/r 压力：13MPa | L3000双前轴车型 |

附转向系统整体空间布局图，注明主要部位紧固螺栓的拧紧力矩。

转向主要部位紧固螺栓的拧紧力矩如下：

转向器支架紧固螺栓拧紧力矩280 N·m；

方向盘紧固螺母拧紧力矩80N·m；

转向摇臂紧固螺母拧紧力矩570±10% N·m；

转向横直拉杆锁紧螺母拧紧力矩：70 N·m～90N·m；

转向直拉杆上六角开槽螺母拧紧力矩为300N·m；

转向器与转向器支架紧固螺栓拧紧力矩为520±10% N·m；

紧固转向伸缩轴的螺栓拧紧力矩为45N·m；

转向柱支架总成与驾驶室固定的螺栓拧紧力矩为40N·m。